一维红光扫描器

设置手册（通用版）

免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使用，阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则东莞市万酷电子科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，东莞市万酷电子科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，东莞市万酷电子科技有限公司保留所有权利，未经书面单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产销售。 本手册中描述的产品中可能包括东莞市万酷电子科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

东莞市万酷电子科技有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

| 版本号 | 版本描述 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本 | 2020-08-10 |
| V1.1 | 优化CCD驱动 | 2020-10-10 |
| V1.2 | 增加USB虚拟串口模式 | 2020-12-10 |
| V1.21 | 增加多国键盘字符 | 2021-01-16 |
| V1.22 | 增加特殊字符 § ç,添加通用键盘语言 | 2021-02-06 |
| V1.23 | 增加无线模式 | 2021-03-15 |
| V1.24 | 增加Code128，Code39最小读码位数 | 2021-04-15 |

目录

第一章 综合设置	10

简介	10

设置码	10

设置指令	10

设置码标识	11

使用设置码	12

开启关闭设置码	12

设置码发送	13

恢复出厂默认	14

查看版本号	14

无线模式	15

声音设置	16

开机提示音	16

设置码提示音	16

解码成功提示音	16

解码成功提示音频率	17

声音增大/减小	17

图像识别设置	18

图像反相(反白)设置	18

第二章 通讯设置	19

简介	19

USB键盘接口	19

国家键盘布局	20

大小写转换	23

USB传输速度（字符间延时）	24

USB-COM虚拟串口接口	25

TTL/RS232串口接口	26

波特率	27

第三章 识读模式	28

手动识读模式	28

常亮/连续识读模式	28

感应识读模式	29

闪烁识读模式	30

按键延时单次识读模式	31

第四章 数据编辑	32

简介	32

Code ID 前缀	33

用户自定义前缀	34

用户自定义前缀设置	34

清除自定义前缀	35

用户自定义后缀	36

用户自定义后缀设置	36

清除自定义后缀	37

退出添加前后缀	37

隐藏字符	38

隐藏前置字符	38

隐藏后置字符	39

隐藏中间字符	40

结束符设置	42

第五章 条码参数设置	43

简介	43

UPC-A	43

允许/禁止识读UPC-A	43

传送校验字符	44

2/5位附加位	44

传送系统字符	45

转换为EAN-13	45

UPC-E	46

允许/禁止识读UPC-E	46

传送校验字符	46

2/5位附加位	47

传送系统字符	47

转换为UPC-A	48

EAN-8	48

允许/禁止识读EAN-8	48

传送校验字符	49

2/5位附加位	49

传送前导字符（国家码）	50

EAN-13	50

允许/禁止识读EAN-13	50

传送校验字符	51

2/5位附加位	51

转换为ISBN	52

转换为ISSN	52

UPC/EAN/JAN附加位设置	53

Code 128	54

允许/禁止识读Code 128	54

设置Code 128最小读码长度	54

Code 39	55

允许/禁止识读Code 39	55

传送起始符与终止符	56

Full ASCII识别范围	56

设置Code39最小读码长度	57

Code 93	58

允许/禁止识读Code 93	58

校验字符设置	58

Code 11	59

允许/禁止识读Code 11	59

校验字符设置	59

Codabar（NW-7）	61

允许/禁止识读Codabar	61

起始符与终止符设置	61

Interleaved 2 of 5	62

允许/禁止识读Interleaved 2 of 5	62

Matrix 2 of 5	62

允许/禁止识读Matrix 2 of 5	62

Industrial 2 of 5	63

允许/禁止识读Industrial 2 of 5	63

Standard 2 of 5(IATA)	63

允许/禁止识读Standard 2 of 5	63

允许/禁止识读Standard 2 of 5	63

MSI Plessey	64

允许/禁止识读MSI Plessey	64

China Post（Datalogic 2 of 5）	64

允许/禁止识读China Post	64

第六章	65

附录-Code ID	65

附录-字符表（用于添加前后缀）	66

附录-ASCII码表	74

第一章 综合设置

简介

本手册主要用于介绍如何对扫描器产品如何进行设置相应的功能；

有两种方法可以对扫描器进行设置。

设置码

扫描器可以通过识读相应的一个或者一组特殊条码进行设置相应的功能，在下面的章节里，我们会详细介绍相应设置选项和功能并提供相应的设置码。

设置指令

主机可以发送的一组十六进制字符串对扫描器进行设置，在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也会介绍设置指令字符串。

利用设置指令可以对扫描器进行自动化操作，您也可以通过二次开发，将所有相关设置指令集成到软件中，批量处理相关指令。

设置码标识

使用说明：

在手动读码模式下，扫描条码操作步骤如下

1. 按住扫描器的触发键不放，瞄准线被激活，出现红色红色瞄准线。

2. 将红色瞄准线对准条码中心，移动扫描器并调整它与条码之间的距离，来找到最佳识读距离。

3. 听到成功提示音响起，同时红色照明线熄灭，则读码成功，扫描器将解码后的数据传输至主机。

注意：在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到扫描器与条码的距离在某一范围内，读码成功率会很高，此距离即为最佳识读距离。

使用设置码

设置码作为一种特殊的条码使用，我们可以根据扫描不同的设置码，对扫描器实现不同的功能。制作设置码时选用CODE 128条码类型，采用【^3+条码编码】格式进行制作。

开启关闭设置码

设置码可以被关闭，当扫描器被设置为“开启设置码”后，扫描设置码时，设置功能将起作用，当扫描器被设置为“关闭设置码”后，扫描设置码时，扫描引擎会出现错误提示音，设置功能不起作用。默认为“开启设置码”。

| S2000 启动设置码** | S2001 关闭设置码 |
| --- | --- |

设置码发送

设置码内容可以被允许发送。读取 “发送设置码”并设定成功后，识读设置码时内容将会发送给主机；识读“不发送设置码”并设定成功后，扫描器将会把不再发送设置码内容。

默认为“不发送设置码”。

| S3000 设置码发送 | S3001 设置码不发送** |
| --- | --- |

恢复出厂默认

所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“恢复出厂默认”设置条码，将使扫描器的所有属性设置软件默认状态。

S0001 恢复默认设置

使用说明：

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

1. 扫描器设置出错，如无法识别条码。

2. 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不想使用之前的设置。

3. 设置了扫描器使用某些不常使用的功能，并使用完成后。

查看版本号

使用扫描器扫描下查看版本号条码，可以查看当前扫描器版本号信息，

S0000 查看版本号

无线模式

| S0003 恢复无线出厂默认值 | S0005 无线模式 |
| --- | --- |

设置无线模式后，执行下面功能。

1、接口：串口；

2、波特率：9600；

3、解码成功提示音：关闭；（设置码声音不关闭）

4、结束符：无结束符；

声音设置

开机提示音

| S4020 开启开机提示音** | S4021 关闭开机提示音 |
| --- | --- |

设置码提示音

| S4000 开启设置码提示音** | S4001 关闭设置码提示音 |
| --- | --- |

解码成功提示音

| S4030 开启解码成功提示音** | S4031 关闭解码成功提示音 |
| --- | --- |

解码成功提示音频率

| S43E8 2.0KHZ** | S4546 2.7KHZ |
| --- | --- |
| S44E2 2.5KHZ |  |

声音增大/减小

| S4011 声音增大 | S4010 声音减小 |
| --- | --- |

图像识别设置

图像反相(反白)设置

正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码，又称反白条码，反色条码

| S5001 允许识别正相+反向条码 | S5000 禁止识别反向条码** |
| --- | --- |

第二章 通讯设置

简介

使用该款扫描器与不同主机进行通讯连接时，需要设置扫描器为相应通讯接口模式，您可通过扫描一个或多个设置条码对扫描器进行功能设置。您可选择使用USB（USB-KBW、USB-COM、USB-HID）、TTL、RS232串行通信接口模式等。

USB键盘接口

USB键盘接口即USB-KBW接口，USB数据线连接状况下，可以将扫描器设置成USB-KBW输入模式。在这种模式下，扫描器将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入。扫描器解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。

默认扫描器使用USB-KBW通讯，模拟USB键盘输入模式，无需安装驱动。

IUKBD USB-KBW模式**

国家键盘布局

不同国家语言对应的键盘键位排布、符号等不尽相同，扫描器可以根据实际需要虚拟成不同国家的键盘制式，键盘布局设置适用于USB-KBW接口模式下，默认为“美式英语键盘”。

| IKBD0 美国/中国（美式英语）** | IKBD1 德语 |
| --- | --- |
| IKBD2 法语 | IKBD3 意大利语 |
| IKBD4 英式英语 | IKBD5 西班牙语 |
| IKBD6 荷兰语 | IKBD7 瑞士（芬兰语） |

| IKBD8 日本语 | IKBD9 捷克语 |
| --- | --- |
| IKBDA 丹麦语 | IKBDB 葡萄牙语 |
| IKBDC 巴西（葡萄牙语） | IKBDD 比利时（法语/荷兰语） |
| IKBDE 土耳其语Q | IKBDF 土耳其语F |
| IKBDG 瑞士（德语/法语） | IKBDH 加拿大法语 |

| IKBDI 波兰语 | IKBDJ 匈牙利语 |
| --- | --- |
| IKBDK 克罗地亚语 | IKBDL 斯洛伐克语 |
| IKBDM 俄语 | IKBDZ 国际通用键盘 |

大小写转换

通过设置扫描器的字符大小写转换功能，可以对扫描器输出数据的英文字母进行大小写转换。

例如：条码内容为aBC123时，设置扫描器为“全部为小写”，主机得到数据将是“abc123”。默认为Normal正常输出。

| DASCN Normal（不变）** | DASCU Upper（全大写） |
| --- | --- |
| DASCL Lower（全小写） | DASCX Inverse（大小写相反） |

注意：此参数仅在标准键盘输入模式和键盘仿真输入控制字符模式下有效。

USB传输速度（字符间延时）

此参数用于调整扫描器条码字符之间的延时时间，当输入主机需要较慢的数据传输时，扫描下面相应条码增加字符间延时，可以调整传输速度，提高数据输出的安全性和完整性。

| IKDY0 传输速度无延时 | IKDY2 传输速度延时8ms** |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IKDY3 传输速度延时12ms | IKDY4 传输速度延时16ms |  |  |
| IKDY5 传输速度延时20ms | IKDY7 传输速度延时28ms |  |  |

USB-COM虚拟串口接口

当扫描器使用USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用USB虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。

IUCOM USB-COM

TTL/RS232串口接口

串行通讯接口是连接扫描器和主机设备的一种常用方式，可用于连接PC、POS机等主机设备。当扫描器使用串行通讯接口时，扫描器和主机设备之间必须在串口通讯协议参数配置上完全匹配，才能确保传输数据的准确性。

串口默认通信协议：波特率9600，校验字符NONE

IUSRT TTL/RS232

波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是bit/s。

| IUSR4 9600bps** | IUSR5 19200bps |
| --- | --- |
| IUSR6 38400bps | IUSR7 57600bps |
| IUSR8 115200bps |  |

第三章 识读模式

手动识读模式

您可根据需求，设置扫描器的识读模式。默认识读模式为手动识读，在该模式下，扫描器在按下触发按键后开始读码，读码成功或松开触发按键后停止读码。

默认识读模式为“手动识读模式”。

S1000 手动识读模式**

常亮/连续识读模式

设置完毕，扫描器灯光处于长亮状态，有条码经过时，扫描器自动读取条码。相同条码不可重复读取，除非移开重新读取。

S1001 常亮识读模式

感应识读模式

设置完毕，无需触发，条码器即开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境的改变。此模式下单击触发键也可以启动读码。

| S1002 开启感应识读模式 |  |
| --- | --- |

闪烁识读模式

设置完毕，需要手动触发开启扫描，条码器红光灯处于闪烁状态，条码器开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后红光灯常亮3秒，3秒后未读取条码自动进入闪烁状态。

按键开：该状态下按下按键可以随时开启或关闭条码器。

按键关：该状态下按键不起作用。

| S1003 闪烁识读模式（按键开） | S1004 闪烁识读模式（按键关） |
| --- | --- |

按键延时单次识读模式

设置完毕，按下触发按钮，条码器红光点亮3秒，超时3秒未读码灯熄灭，或读码完成后灯灭，灯熄灭前按键不起作用。

您可以根据需求自定义超时时间，设置超时时间的设置码编码为【^30235X0】

其中X表示超时时间为X秒，数值为十六进制的0-F，0表示不超时，1表示超时1秒，依次类推，F表示超时15秒。

按键超时时间默认为”超时3秒”。

| S1005 按键延时单次识读模式 |  |
| --- | --- |
| S1101 超时1秒 | S1103 超时3秒** |
| S110A 超时10秒 | S110F 超时15秒 |

第四章 数据编辑

简介

扫描器解码成功后，设备获取到一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者为这串数据附加特殊的数据，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为地在条码数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，既满足了需求又无需修改条码信息的内容。

注：数据编辑格式：<Code ID><自定义前缀><条码数据><自定义后缀><结束符>

Code ID 前缀

在使用扫描器的过程中，您往往需要知道当前扫描条码的条码种类，我们可以使用Code ID前缀标识条码类型，用户还可以自定义Code ID。Code ID对应条码类型请参考“附录-Code ID”.

默认为“不传送Code ID”。

| B1100 传送CODE ID | B1101 不传送Code ID** |
| --- | --- |

用户自定义前缀

用户自定义前缀设置

首先读取“设置自定义前缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。前缀字符最高可添加32个字符。

FEPST 设置自定义前缀

例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”

2. 读上面的“设置自定义前缀”

3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067

4.读“退出添加前后缀”

5.读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据前添加自定义前缀字符串“VC”。

清除自定义前缀

扫描“清除自定义前缀”条码可清除所有设置的自定义前缀字符。

FCPST 清除所有前缀

用户自定义后缀

用户自定义后缀设置

首先读取“设置自定义后缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。后缀字符最高可添加32个字符。

FESST 设置自定义后缀

例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”

2. 读上面的“设置自定义后缀”

3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067

4.读“退出添加前后缀”

5.读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据后添加自定义后缀字符串“VC”。

清除自定义后缀

扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。

FCSST 清除所有后缀

退出添加前后缀

当您使用添加自定义前后缀设置的后，可以扫描“退出添加前后缀”完成添加前后缀设置。

FEFST 退出前后缀设置

隐藏字符

您可以根据需求对条码器输出条码进行隐藏设置。例如对条码“123456”，设置隐藏前置2位字符时，主机端接收到的数据为“3456”。隐藏后置2位字符时，主机接收到的数据为“1234”。

隐藏前置字符

| HC001 隐藏前置1位字符 | HC002 隐藏前置2位字符 |
| --- | --- |
| HC003 隐藏前置3位字符 | HC005 隐藏前置5位字符 |
| HC000 取消隐藏前置字符 |  |

隐藏后置字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数后置字符。

您可根据需求自定义隐藏后置字符位数，设置码编码为【^3+0233XX】XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示不隐藏后置字符。

默认为”不隐藏后置字符023300”

| HC101 隐藏后置1位字符 | HC102 隐藏后置2位字符 |
| --- | --- |
| HC103 隐藏后置3位字符 | HC105 隐藏后置5位字符 |
| HC100 取消隐藏后置字符 |  |

隐藏中间字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数中间字符。设置步骤由两步组成，首先扫描第M位开始字符开始，然后扫描隐藏中间N位字符。例如对条码“12345678”，设置隐藏“56”两个字符，首先扫描第4位字符开始，然后扫描隐藏中间2位字符，主机接收到的数据为“123478”

第M位字符开始设置条码

| HC201 第1位字符开始 | HC202 第2位字符开始 |
| --- | --- |
| HC203 第3位字符开始 | HC204 第4位字符开始 |
| HC205 第5位字符开始 | HC206 第6位字符开始 |
| HC207 第7位字符开始 | HC208 第8位字符开始 |

隐藏中间N位字符

| HC301 隐藏中间1位字符 | HC302 隐藏中间2位字符 |
| --- | --- |
| HC303 隐藏中间3位字符 | HC304 隐藏中间4位字符 |
| HC305 隐藏中间5位字符 | HC306 隐藏中间6位字符 |
| HC307 隐藏中间7位字符 | HC308 隐藏中间8位字符 |
| HC300 取消隐藏中间字符 |  |

结束符设置

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。

结束符后缀和自定义后缀根本不同即在于，自定义后缀的内容与解码信息，前缀等内容可以再被格式化，但结束符后缀不行。

| FESY1 修改结束符为<CR>(0x0D)** | FESY3 修改结束符为<LF>(0x0A) |
| --- | --- |
| FESY4 修改结束符为<CR><LF>(0x0D,0x0A) | FESY2 修改结束符为<HT>(0x09) |
| FESY0 修改结束符为无NONE |  |

第五章 条码参数设置

简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。

UPC-A

允许/禁止识读UPC-A

| B0600 允许识读UPC-A** | B0601 禁止识读UPC-A |
| --- | --- |

传送校验字符

UPC-A条码数据固定为12字符，第12位为校验字符，用于校验全部12个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| B0620 传送校验字符** | B0621 不传送校验字符 |
| --- | --- |

2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

传送系统字符

| B0640 传送系统字符** | B0641 不传送系统字符 |
| --- | --- |

转换为EAN-13

UPC-A条码类型支持扩展设置，开启扩展后，条码信息转换成13位，前面加“0”，且类型转换为EAN-13，默认为不转换。

| B0630 条码信息转换 | B0631 条码信息不转换** |
| --- | --- |

UPC-E

允许/禁止识读UPC-E

| B0700 允许识读UPC-E** | B0701 禁止识读UPC-E |
| --- | --- |

传送校验字符

UPC-E条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| B0740 传送校验字符** | B0741 不传送校验字符 |
| --- | --- |

2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

传送系统字符

| B0730 传送前导字符** | B0731 不传送前导字符 |
| --- | --- |

转换为UPC-A

UPC-E条码类型支持转换设置，开启扩展后，条码信息转换成12位，且类型转换为UPC-A，默认为不转换。

| B0720 条码信息转换 | B0721 条码信息不转换** |
| --- | --- |

EAN-8

允许/禁止识读EAN-8

| B0500 允许识读EAN-8** | B0501 禁止识读EAN-8 |
| --- | --- |

传送校验字符

EAN-8条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| B0520 传送校验字符** | B0521 不传送校验字符 |
| --- | --- |

2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

传送前导字符（国家码）

EAN-8条码的系统码为前缀字符，默认传送系统字符。

| B0530 传送前导字符** | B0531 不传送前导字符 |
| --- | --- |

EAN-13

允许/禁止识读EAN-13

| B0400 允许识读EAN-13** | B0401 禁止识读EAN-13 |
| --- | --- |

传送校验字符

EAN-13条码数据固定为13字符，第13位为校验字符，用于校验全部13个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| B0420 传送校验字符** | B0421 不传送校验字符 |
| --- | --- |

2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

转换为ISBN

| B0430 条码信息转换 | B0431 条码信息不转换** |
| --- | --- |

转换为ISSN

| B0440 条码信息转换 | B0441 条码信息不转换** |
| --- | --- |

UPC/EAN/JAN附加位设置

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

| B0E00 开启2位附加位 | B0E01 开启5位附加位 |
| --- | --- |
| B0E02 开启2位和5位附加位 | B0E03 关闭附加位** |
| B0E04强制包含附加位 | B0E05不强制包含附加位** |

Code 128

允许/禁止识读Code 128

| B0100 允许识读Code 128** | B0101 禁止识读Code 128 |
| --- | --- |

设置Code 128最小读码长度

您可根据需求自定义从Code 128码的最小读码长度。设置码编码为【^3+L00XX】,支持1-50位， 01表示最小长度为1。

默认为“最小读码长度为4“

| L0001 最小读码长度为1 | L0002 最小读码长度为2 |
| --- | --- |
| L0003 最小读码长度为3 | L0004* 最小读码长度为4* |

Code 39

允许/禁止识读Code 39

| B0200 允许识读Code 39** | B0201 禁止识读Code 39 |
| --- | --- |

传送起始符与终止符

Code 39条码数据前后各有一个字符的“*”作为起始符和终止符，可以设置在读码成功后是否将起始符和终止符与条码数据一同传输。

| B0220 传送起始符与终止符 | B0221 不传送起始符与终止符** |
| --- | --- |

Full ASCII识别范围

Code 39码数据中可以包括所有 ASCII 字符，但扫描器默认情况下只识读部分 ASCII 字符，通过设置，可以打开识读完整 ASCII 字符的功能

默认为“不识别全ASCII字符”

| B0230 识别全ASCII字符** | B0231 不识别全ASCII字符 |
| --- | --- |

设置Code39最小读码长度

您可根据需求自定义从Code 39码的最小读码长度。设置码编码为【^3+L10XX】,支持1-50位， 01表示最小长度为1。

默认为“最小读码长度为4“

| L1001 最小读码长度为1 | L1002 最小读码长度为2 |
| --- | --- |
| L1003 最小读码长度为3 | L1004* 最小读码长度为4* |

Code 93

允许/禁止识读Code 93

| B0300 允许识读Code 93** | B0301 禁止识读Code 93 |
| --- | --- |

校验字符设置

Code 93条码数据中不强制包含校验位，如果有校验位，则是数据的最后2个字符。校验位是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

| B0330 传送校验 | B0331 不传送校验* |
| --- | --- |

Code 11

允许/禁止识读Code 11

| B0F00 允许识读Code 11** | B0F01 禁止识读Code 11 |
| --- | --- |

校验字符设置

Code 11条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后1个或2个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

| B0F20 C校验** |  |
| --- | --- |
| B0F21 CK校验 | B0F22 自动CK校验 |
| B0F30 传送校验位 | B0F31 不传送校验位 |

Codabar（NW-7）

允许/禁止识读Codabar

| B0800 允许识读Codabar** | B0801 禁止识读Codabar |
| --- | --- |

起始符与终止符设置

| B0820 传送起始符与终止符 | B0821 不传送起始符与终止符** |
| --- | --- |

Interleaved 2 of 5

允许/禁止识读Interleaved 2 of 5

| B0900 允许识读Interleaved 2 of 5** | B0901 禁止识读Interleaved 2 of 5 |
| --- | --- |

Matrix 2 of 5

允许/禁止识读Matrix 2 of 5

| B0B00 允许识读Matrix 2 of 5** | B0B01 禁止识读Matrix 2 of 5 |
| --- | --- |

Industrial 2 of 5

允许/禁止识读Industrial 2 of 5

| B0A00 允许识读Industrial 2 of 5** | B0A01 禁止识读Industrial 2 of 5 |
| --- | --- |

Standard 2 of 5(IATA)

允许/禁止识读Standard 2 of 5

| B0G00 允许识读Standard 2 of 5** | B0G01 禁止识读Standard 2 of 5 |
| --- | --- |

允许/禁止识读Standard 2 of 5

| B0G30 传输校验 | B0G31 不传输校验** |
| --- | --- |

MSI Plessey

允许/禁止识读MSI Plessey

| B0C00 允许识读MSI Plessey | B0C01 禁止识读MSI Plessey** |
| --- | --- |

China Post（Datalogic 2 of 5）

允许/禁止识读China Post

| B0D00 允许识读China Post | B0D01 禁止识读China Post** |
| --- | --- |

第六章

附录-Code ID

| 序号 | 条码类型 | Code ID代码 | 条码类型代码（前后缀使用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有条码 |  |  |
| 2 | CODE 128 | A |  |
| 3 | EAN 8 | G |  |
| 4 | EAN 13 | D |  |
| 5 | UPC-A | H zz |  |
| 6 | UPC-E | I |  |
| 7 | CODE 93 | C |  |
| 8 | CODE 39 | B |  |
| 9 | Interleaved 2 of 5 | K |  |
| 10 | Industrial 2 of 5 | M |  |
| 11 | Standard 2 of 5 | Q |  |
| 12 | Matrix 2 of 5 | L |  |
| 13 | China Post | O |  |
| 14 | MSI | N |  |
| 15 | Code 11 | P |  |
| 16 | Codabar | J |  |

附录-字符表（用于添加前后缀）

| C01 SOH（01） | C02 STX（02） | C03 ETX（03） |
| --- | --- | --- |
| C04 EOT（04） | C05 ENQ（05） | C06 ACK（06） |
| C07 BEL（07） | C08 Backspace（08） | C09 HT （09） |
| C0A LF（0A） | C0B VT（0B） | C0C FF（0C） |
| C0D CR（0D） | C0E SO（0E） | C0F SI（0F） |
| C10 DEL（10） | C11 DC1（11） | C12 DC2（12） |
| C13 DC3（13） | C14 DC4（14） | C15 NAK（15） |
| C16 SYN（16） | C17 ETB（17） | C18 CAN（18） |
| C19 EM（19） | C1A SUB（1A） | C1B ESC（1B） |
| C1C FS（1C） | C1D GS（1D） | C1E RS（1E） |
| C1F US（1F） | C20 Space（20） | C21 !（21） |
| $C22 “（22） | C23 #（23） | C24 $（24） |
| C25 %（25） | C26 &（26） | C27 ‘（27） |
| C28 (（28） | C29 )（29） | C2A *（2A） |
| C2B +（2B） | C2C ,（2C） | C2D -（2D） |
| C2E .（2E） | C2F /（2F） | C30 0（30） |

| C31 1（31） | C32 2（32） | C33 3（33） |
| --- | --- | --- |
| C34 4（34） | C35 5（35） | C36 6（36） |
| C37 7（37） | C38 8（38） | C39 9（39） |
| C3A :（3A） | C3B ;（3B） | C3C <（3C） |
| C3D =（3D） | C3E >（3E） | C3F ?（3F） |
| C40 @（40） | C41 A（41） | C42 B（42） |
| C43 C（43） | C44 D（44） | C45 E（45） |
| C46 F（46） | C47 G（47） | C48 H（48） |

| C49 I（49） | C4A J（4A） | C4B K（4B） |
| --- | --- | --- |
| C4C L（4C） | C4D M（4D） | C4E N（4E） |
| C4F O（4F） | C50 P（50） | C51 Q（51） |
| C52 R（52） | C53 S（53） | C54 T（54） |
| C55 U（55） | C56 V（56） | C57 W（57） |
| C58 X（58） | C59 Y（59） | C5A Z（5A） |
| C5B [（5B） | C5C \（5C） | C5D ]（5D） |
| C5E ^（5E） | C5F _（5F） | C60 `（60） |

| C61 a（61） | C62 b（62） | C63 c（63） |
| --- | --- | --- |
| C64 d（64） | C65 e（65） | C66 f（66） |
| C67 g（67） | C68 h（68） | C69 i（69） |
| C6A j（6A） | C6B k（6B） | C6C l（6C） |
| C6D m（6D） | C6E n（6E） | C6F o（6F） |
| C70 p（70） | C71 q（71） | C72 r（72） |
| C73 s（73） | C74 t（74） | C75 u（75） |
| C76 v（76） | C77 w（77） | C78 x（78） |

| C79 y（79） | C7A z（7A） | C7B {（7B） |
| --- | --- | --- |
| C7C ¦（7C） | C7D }（7D） | C7E ~（7E） |
| C7F Delete（7F） | C80 F1 | C81 F2 |
| C82 F3 | C83 F4 | C84 F5 |
| C85 F6 | C86 F7 | C87 F8 |
| C88 F9 | C89 F10 | C8A F11 |
| C8B F12 | C8C Insert | C8D Home |
| C8E Page UP | C90 End | C91 PageDown |
| C92 Right arrow ← | C93 Left arrow → | C94 Down arrow ↓ |
| C95 Up arrow ↑ |  |  |
| CBE § |  | CBF ç |

附录-ASCII码表

注：ASCII码表0-31为不可见字符为控制字符使用，32-127为可见字符

| 十六进制 | ASCII值(十进制） |  | 字符 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 |  | NUL (Null char.) |  |
| 01 | 01 |  | SOH (Start of Header)标题开始 |  |
| 02 | 02 |  | STX (Start of Text) 文本开始 |  |
| 03 | 03 |  | ETX (End of Text) 文本结束 |  |
| 04 | 04 |  | EOT (End of Transmission)传输结束 |  |
| 05 | 05 |  | ENQ (Enquiry) 询问 |  |
| 06 | 06 |  | ACK (Acknowledgment) 确认 |  |
| 07 | 07 |  | BEL (Bell) |  |
| 08 | 08 |  | BS (Backspace) 退格 |  |
| 09 | 09 |  | HT (Horizontal Tab) 水平制表符 |  |
| 0A | 10 |  | LF (Line Feed) 换行 |  |
| 0B | 11 |  | VT (Vertical Tab) 纵向制表符 |  |
| 0C | 12 |  | FF (Form Feed) 格式聩给 |  |
| 0D | 13 |  | CR (Carriage Return) 回车 |  |
| 0E | 14 |  | SO (Shift Out) 移出 |  |
| 0F | 15 |  | SI (Shift In) 移入 |  |
| 10 | 16 |  | DLE (Data Link Escape) 数据传送换码 |  |
| 11 | 17 |  | DC1 (XON) (Device Control 1) 设备控制1（XON） |  |
| 12 | 18 |  | DC2 (Device Control 2) 设备控制2 |  |
| 13 | 19 |  | DC3 (XOFF) (Device Control 3) 设备控制3（XOFF） |  |
| 14 | 20 |  | DC4 (Device Control 4) 设备控制4 |  |
| 15 | 21 |  | NAK (Negative Acknowledgment) 否定字符 |  |
| 16 | 22 |  | SYN (Synchronous Idle) 同步字符 |  |
| 17 | 23 |  | ETB (End of Trans. Block) 结束传送字组 |  |
| 18 | 24 |  | CAN (Cancel) 取消 |  |
| 19 | 25 |  | EM (End of Medium)媒体结束 |  |
| 1A | 26 |  | SUB (Substitute) 替代 |  |
| 1B | 27 |  | ESC (Escape) 退出 |  |
| 1C | 28 |  | FS (File Separator) 文件分隔符 |  |
| 1D | 29 |  | GS (Group Separator)分组符 |  |
| 1E | 30 |  | RS (Request to Send) 记录分隔符号 |  |
| 1F | 31 |  | US (Unit Separator) 单元分隔符 |  |
| 20 | 32 |  | SP (Space) |  |
| 21 | 33 |  | ! (Exclamation Mark) |  |
| 22 | 34 |  | " (Double Quote) |  |
| 23 | 35 |  | # (Number Sign) |  |
| 24 |  | 36 |  | $ (Dollar Sign) |
| 25 |  | 37 |  | % (Percent) |
| 26 |  | 38 |  | & (Ampersand) |
| 27 |  | 39 |  | ` (Single Quote) |
| 28 |  | 40 |  | ( (Right / Closing Parenthesis) |
| 29 |  | 41 |  | ) (Right / Closing Parenthesis) |
| 2A |  | 42 |  | * (Asterisk) |
| 2B |  | 43 |  | + (Plus) |
| 2C |  | 44 |  | , (Comma) |
| 2D |  | 45 |  | - (Minus / Dash) |
| 2E |  | 46 |  | . (Dot) |
| 2F |  | 47 |  | / (Forward Slash) |
| 30 |  | 48 |  | 0 |
| 31 |  | 49 |  | 1 |
| 32 |  | 50 |  | 2 |
| 33 |  | 51 |  | 3 |
| 34 |  | 52 |  | 4 |
| 35 |  | 53 |  | 5 |
| 36 |  | 54 |  | 6 |
| 37 |  | 55 |  | 7 |
| 38 |  | 56 |  | 8 |
| 39 |  | 57 |  | 9 |
| 3A |  | 58 |  | : (Colon) |
| 3B |  | 59 |  | ; (Semi-colon) |
| 3C |  | 60 |  | < (Less Than) |
| 3D |  | 61 |  | = (Equal Sign) |
| 3E |  | 62 |  | > (Greater Than) |
| 3F |  | 63 |  | ? (Question Mark) |
| 40 |  | 64 |  | @ (AT Symbol) |
| 41 |  | 65 |  | A |
| 42 |  | 66 |  | B |
| 43 |  | 67 |  | C |
| 44 |  | 68 |  | D |
| 45 |  | 69 |  | E |
| 46 |  | 70 |  | F |
| 47 |  | 71 |  | G |
| 48 |  | 72 |  | H |
| 49 |  | 73 |  | I |
| 4A |  | 74 |  | J |
| 4B |  | 75 |  | K |
| 4C |  | 76 |  | L |
| 4D |  | 77 |  | M |
| 4E |  | 78 |  | N |
| 4F |  | 79 |  | O |
| 50 |  | 80 |  | P |
| 51 |  | 81 |  | Q |
| 52 |  | 82 |  | R |
| 53 |  | 83 |  | S |
| 54 |  | 84 |  | T |
| 55 |  | 85 |  | U |
| 56 |  | 86 |  | V |
| 57 |  | 87 |  | W |
| 58 |  | 88 |  | X |
| 59 |  | 89 |  | Y |
| 5A |  | 90 |  | Z |
| 5B |  | 91 |  | [ (Left / Opening Bracket) |
| 5C |  | 92 |  | \ (Back Slash) |
| 5D |  | 93 |  | ] (Right / Closing Bracket) |
| 5E |  | 94 |  | ^ (Caret / Circumflex) |
| 5F |  | 95 |  | _ (Underscore) |
| 60 |  | 96 |  | ' (Grave Accent) |
| 61 |  | 97 |  | a |
| 62 |  | 98 |  | b |
| 63 |  | 99 |  | c |
| 64 |  | 100 |  | d |
| 65 |  | 101 |  | e |
| 66 |  | 102 |  | f |
| 67 |  | 103 |  | g |
| 68 |  | 104 |  | h |
| 69 |  | 105 |  | i |
| 6A |  | 106 |  | j |
| 6B |  | 107 |  | k |
| 6C |  | 108 |  | l |
| 6D |  | 109 |  | m |
| 6E |  | 110 |  | n |
| 6F |  | 111 |  | o |
| 70 |  | 112 |  | p |
| 71 |  | 113 |  | q |
| 72 |  | 114 |  | r |
| 73 |  | 115 |  | s |
| 74 |  | 116 |  | t |
| 75 |  | 117 |  | u |
| 76 |  | 118 |  | v |
| 77 |  | 119 |  | w |
| 78 |  | 120 |  | x |
| 79 |  | 121 |  | y |
| 7A |  | 122 |  | z |
| 7B |  | 123 |  | { (Left/ Opening Brace) |
| 7C |  | 124 |  | ¦ (Vertical Bar) |
| 7D |  | 125 |  | } (Right/Closing Brace) |
| 7E |  | 126 |  | ~ (Tilde) |
| 7F |  | 127 |  | DEL (Delete) 删除 |